ПАСПОРТ

- Общие сведения об изделии

Стеллаж СПБ (Стеллажи полочные на болтах)

___________

(Дата выпуска)

ООО «ПП СТОК», 222750, Республика Беларусь, Минская область,

г. Фаниполь,ул. Заводская 27/А, комната 5

(наименование  предприятия и адрес)									                                                                                                               ______________					                                                                           (Заводской номер)

Краткое техническое описание.

2.Назначение.

Стеллаж архивно-складской СПБ предназначен для хранения документации, а также может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и иных помещений.

3.Устройство

Стеллаж архивно-складской СПБ состоит из четырех стоек, соединенных между собой полками на комплектах крепежа.

Полки из стали 0,6мм загнуты по периметру и снабжены ребром жесткости, что придает им жесткость и обеспечивает безопасную работу с документацией.

Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок с шагом 25 мм.

4. Техническая характеристика.

Высота, мм –.

Ширина, мм –.

Глубина, мм –.

Нагрузка на полку, кг –.

1. Минимальное количество задействованных полок – 3 (при условии установки на каждую полку 8 уголков жесткости), максимальное количество – не ограничено. При условии соблюдения суммарно допустимой нагрузки на стойку. Нагрузки указаны в таблице №1. Допустимые нагрузки на стойку зависят от положения первой полки.

| Положение первой полки, мм | до 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 | 240 | 150 | 80 | 50 |

2. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки – статические, удары и толчки недопустимы.

3. Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа.

4. При заказе стеллажей высотой более 2000мм  следует учитывать, что на каждый метр стеллажа необходимо устанавливать хотя бы одну полку, укомплектованную 8 уголками жесткости.

5. Порядок установки.

Установка стеллажа на месте эксплуатации производится согласно инструкции по сборке стеллажа архивного.

6.Комплект поставки

6.1.Комплект поставки приведен в таблице № 1                                               Таблица №1

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1. Стойка СПБ L= |  |
| 2. Полка СПБ |  |
| 3. Подпятник СПБ |  |
| 4. Уголок жесткости |  |
| 5. Комплект крепежа |  |

7.Срок службы

7.1.Средний срок службы стеллажа 15 лет.

8.Гарантия изготовителя

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик и срока службы стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

8.2. Гарантийный срок службы 1 год с момента отгрузки потребителю.

8.3. Гарантийное обслуживание производит фирма, продавшая данное изделие.

8.4.Фирма гарантирует безвозмездное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного   срока.

9. Свидетельство о приемке и упаковке

Стеллаж модель СПБ заводской номер _____________ _ соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: ___________.

Подпись______________

М.П.