ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

- Общие сведения об изделии

Стеллаж СБУ (с балками на универсальной стойке)

_______________

(Дата выпуска)

ООО «ПП СТОК», 222750, Республика Беларусь, Минская область,

г. Фаниполь,ул. Заводская 27/А, комната 5

(наименование  предприятия - изготовителя и адрес)			_______________				                                                             	(Заводской номер)

2.Назначение.

Стеллаж универсальный c катаной балкой предназначен для оборудования складов, хранилищ и иных помещений.

3. Устройство

Стеллаж универсальный состоит из двух рам, соединенных между собой балками с зацепами и крестовиной жесткости.

Рамы включают в себя стойки катаного профиля из листовой стали толщиной 1 мм, поперечные стяжки.

Балки из стали 1,5  мм представляют собой катаный профиль с приваренными зацепами.

Конструкция стеллажа позволяет изменять положение балок с шагом  43,5 мм.

4. Техническая характеристика

Высота, мм –

Ширина, мм –

Глубина, мм –

Количество уровней хранения, шт. –

Нагрузка на уровень (2 балки), кг – до

- При высоте стеллажа высотой более 2000мм на каждый погонный метр стойки должно приходиться  не менее одной поперечной стяжки.  Также рекомендуется связать по верху стеллажи ограничительной задней планкой или зафиксировать скобой крепления к стене.

- Допустимые нагрузки на раму (2 стойки) зависит от положения первой полки. Эта зависимость приведена в таблице №1:

Таблица №1

| Положение первой полки, мм | 300 | 400 | 500*** | 600*** | 700*** | 800*** | 900*** | 1000*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая нагрузка на раму, кг | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 950 | 700 |

***При положении первой балки на высоте 500 мм и выше необходимо:

- установить крестовину так, чтобы нижний зацеп располагался как можно ниже;

-в пролете с крестовиной насколько возможно низко установить дополнительную  балку.

- Допустимые нагрузки на 2 балки (балки из листа 1.5мм) представлены в следующей таблице:

Таблица №2

| Длина балки | 1250 | 1530 | 1750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Балка 74*40 лист 1.5 | 540 | 440 | 380 |

Балки устанавливаются на трех-крючковых зацепах.

На балку, длина которой превышает 1600мм, обязательна к установке стяжка.

- Максимальное расстояние между балками(уровнями хранения), не снижающее  несущей способности рам - 700мм.

- Минимальное рекомендуемое количество полок в пролете - 3шт, максимальное количество не ограничено при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на раму согласно таблицы №1.

- Максимальная нагрузка  по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%.Приведенные нагрузки - статические, удары и толчки не допустимы.

- Несимметричная (односторонняя) нагрузка на раму из двух стоек (например, при однопролетном стеллаже) может составлять не более 0,6 от симметричной.

- Пол для установки стеллажей должен быть ровным. Необходимо при установке стеллажа предусмотреть крепление стеллажа к полу на специально установленых штырях. Выравнивание стеллажа с балками на универсальной стойке при помощи регулируемых опор недопустимо.

- Поставщик не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей в случае неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1.98 (АО ЦНИИпромзданий))

- При комплектации стеллажа настилами из сетки учитывайте, что траверсы должны соответствовать глубине стеллажа, количество траверс зависит от длины балки:

- для элементов L=1250мм - 3шт.;

- для элементов L=1530мм - 4шт.;

- для элементов L=1750мм - 4шт.

5. Порядок установки

Установка стеллажа на месте эксплуатации производится согласно инструкции по сборке стеллажа универсального.

6.Комплект поставки

6.1.Комплект поставки приведен в таблице № 3

Таблица №3

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| 1. Стойка L= |  |
| 2. Балка 74*40*1,5 L= |  |
| 3. Стяжка поперечная L = |  |
| 4. Крестовина жесткости с талрепом |  |
| 5.Стяжка-подпятник L= |  |
| 6. Стяжка для балки L= |  |
| 7. Паспорт | 1 |

5.Срок службы

5.1.Средний срок службы стеллажа 15 лет.

6.Гарантия изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик и срока службы стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

6.2. Гарантийный срок службы 1 год с момента отгрузки потребителю.

6.3. Гарантийное обслуживание производит фирма, продавшая данное изделие.

6.4.Фирма гарантирует безвозмездное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного   срока.

7. Свидетельство о приемке

Стеллаж универсальный  с катаной балкой

Модель СБУ

Заводской номер ______________________

соответствует  технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки:

Изготовил: бригада №

м.п.								Принял: