ПАСПОРТ

- Общие сведения об изделии

Стеллаж СПЗ (с полками на зацепах)

_______________

(Дата выпуска)

ООО «ПП СТОК», 222750, Республика Беларусь, Минская область,

г. Фаниполь,ул. Заводская 27/А, комната 5

(наименование  предприятия - изготовителя и адрес)			_______________				                                                             	(Заводской номер)

2.Назначение.

Стеллаж универсальный СПЗ предназначен для хранения документации, а также может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и иных помещений.

3. Устройство

Стеллаж универсальный СПЗ состоит из двух рам, соединенных между собой полками на зацепах и крестовиной жесткости.

Рамы включают в себя стойки катанного профиля из листовой стали толщиной 1 мм, поперечные стяжки.

Полки из стали 0,6 мм загнуты по периметру и снабжены ребром жесткости, что придает жесткость им и обеспечивает безопасную работу с документацией.

Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок с шагом 43,58 мм.

4. Техническая характеристика

Высота, мм –

Ширина, мм –

Глубина, мм –

Нагрузка на полку, кг –

1. При комплектации стеллажа длинномерными полками (от 1200 до 1800мм) крестовина жесткости и стяжка-подпятник обязательны к установке.

2. При высоте стеллажа высотой более 2000мм на каждый погонный метр стойки должно приходиться  не менее одной поперечной стяжки.  Также рекомендуется связать по верху стеллажи ограничительной задней планкой или зафиксировать скобой крепления к стене.

3. Допустимые нагрузки на раму (2 стойки) зависит от положения первой полки. Эта зависимость приведена в таблице №1:

Таблица №1

| Положение первой полки, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая нагрузка на раму, кг | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 950 | 700 |

4. Максимальное расстояние между полками, не снижающее несущей способности рам – 700 мм. Минимальное рекомендуемое количество полок в пролете – 3 шт. Максимальное количество не ограничено при условии соблюдения общей нагрузки на  раму согласно таб. №1.

5. Нагрузка  на стеллаже должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки статические – удары и толчки недопустимы.

6. Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа.

7. Крестовина жесткости обязательна к установке: на отдельностоящий стеллаж; на крайние секции и на каждую третью секцию стеллажей, стоящих в линию.

5. Порядок установки

Установка стеллажа на месте эксплуатации производится согласно инструкции по сборке стеллажа универсального.

6.Комплект поставки

6.1.Комплект поставки приведен в таблице № 2                                      Таблица №2

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| 1. Стойка СПЗ L= |  |
| 2. Полка |  |
| 3. Зацеп СПЗ |  |
| 4. Стяжка поперечная L = мм |  |
| 5. Стяжка-подпятник L = мм |  |
| 6. Крестовина жесткости с тальрепом |  |

5.Срок службы

5.1.Средний срок службы стеллажа 15 лет.

6.Гарантия изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик и срока службы стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

6.2. Гарантийный срок службы 1 год с момента отгрузки потребителю.

6.3. Гарантийное обслуживание производит фирма, продавшая данное изделие.

6.4.Фирма гарантирует безвозмездное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного   срока.

7. Свидетельство о приемке

Стеллаж универсальный  СПЗ

Модель СПЗ (0*0*0)

Заводской номер: ______________________________________

соответствует  технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки:

Изготовил: бригада№

м.п.								Принял: